# הטמעת בינה מלאכותית במגמת אלקטרוניקה בתיכון בישראל: מסגרת פדגוגית, טכנולוגית ויישומית

## תקציר מנהלים

נכון ל־13 באוקטובר 2026, למגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים בחטיבה העליונה בישראל קיימת תשתית טובה מאוד לקליטת בינה מלאכותית, אך החיבור בין שני התחומים עדיין אינו ממוסד באופן ברור בתוכנית הלימודים הפומבית. פורטל משרד החינוך מפריד כיום בין “מקצוע מוביל” לבין “מקצוע התמחות”, ומציג חומרי לימוד, ספרים דיגיטליים, מאגרי בחינות והערכה. חומרי ההתמחות כוללים בין היתר מיקרו־מעבדים/VHDL וחלופות בתחומי בקרה ורובוטיקה, אלקטרואופטיקה, ביו־רפואה ותקשורת במערכות אלקטרוניות. בבית ספר פעיל כמו אורט קריית ביאליק נלמדים חשמל ואלקטרוניקה, מערכות ספרתיות, C#, מיקרו־מחשבים ומעבדת פרויקטים. כלומר, כבר קיימים בדיוק הרכיבים שעליהם אפשר לבנות Edge AI / TinyML מבלי להפוך את המגמה למסלול תוכנה נוסף. [1]

במקביל, משרד החינוך כבר מקדם מגמה ניסויית נפרדת במדעי הבינה המלאכותית, תחת הפיקוח על מדעי המחשב, בינה מלאכותית, הנדסת תוכנה וסייבר. במסמכי תשפ"ז מצוין שהמקצוע המוביל של אותה מגמה עדיין יהיה מדעי המחשב. עובדה זו חשובה: היא מלמדת שהמדיניות הלאומית מכירה ב־AI כתחום לימודי בפני עצמו, אך אין צורך להעתיק את מגמת מדעי ה־AI אל מגמת האלקטרוניקה; ההזדמנות הייחודית באלקטרוניקה היא ללמד AI כחלק ממערכת פיזית — חיישן → נתונים → מודל → מיקרו־בקר/מחשב־קצה → מפעיל → מדידה ואימות. [2]

המלצת הליבה של דוח זה היא לא לפתוח מיד “מגמת AI באלקטרוניקה” חדשה, אלא להטמיע מסלול מדורג של Embedded/Edge AI בתוך המעטפת הקיימת, תחילה כפיילוט של 48–60 שעות ולאחר מכן כמסלול שנתי של כ־90–100 שעות. בכיתה י' יש להתמקד בנתונים, חיישנים ו־ML בסיסי; בכיתה י"א ב־TinyML, אותות, קול וראייה ממוחשבת; ובכיתה י"ב בפרויקט מערכת מלא הכולל איסוף נתונים, אימון, פריסה על חומרה, מדידת latency/זיכרון/צריכת הספק, בדיקות robustness ואתיקה.

ההמלצה נשענת גם על ניסיון בינלאומי. יוזמת TinyMLedu, שמקורה בשיתוף פעולה אקדמי־תעשייתי בהובלת Harvard ואנשי Google/Arduino, מציגה Embedded ML כשער נגיש ללמידת למידת מכונה באמצעות חומרה זולה, כאשר התלמיד עובר את כל השרשרת מאיסוף הנתונים ועד פריסת המודל על מיקרו־בקר. המחקר המתאר את התוכנית מדגיש דווקא את השילוב בין אלגוריתמים, dataset engineering, אתיקה, תכנות וחומרה. קיימת גם קבוצת TinyML4K12 המפתחת במפורש מסלול המותאם לבתי ספר יסודיים ועל־יסודיים ול־physical computing. [3]

מבחינת ציוד, אין צורך במעבדת GPU יקרה כדי להתחיל. Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 כולל חיישנים מובנים ומתאים ל־TinyML וליישומי תנועה, סביבה וקול; מחירי קמעונאות שנמצאו בישראל באוקטובר 2026 הם בערך ₪222–245 ללוח. Raspberry Pi 5 מאפשר שכבת ביניים חזקה יותר לראייה, Linux ו־Python. NVIDIA Jetson Orin Nano Super, לעומת זאת, הוא כלי מתקדם לפרויקטי ראייה/רובוטיקה ומספק לפי NVIDIA עד 67 INT8 TOPS, 8GB LPDDR5 וצריכת 7–25W; מחיר ישראלי שנמצא בזמן המחקר היה כ־₪2,190 לערכה. [4]

עבור בית ספר ציבורי שבו כבר קיימים מחשבי מעבדה, נקודת הפתיחה בעלת יחס עלות־תועלת הטוב ביותר היא מיקרו־בקר TinyML אחד לכל זוג תלמידים, ובשלב שני Raspberry Pi אחד לכל 2–4 תלמידים. Jetson צריך להיות משאב משותף, לא ציוד אישי. בהמחשה לכיתה של 24 תלמידים — הנחה לצורכי תקצוב בלבד, משום שגודל הכיתה לא נמסר — ניתן לבנות פיילוט שימושי בכ־₪8,000–12,000 בחומרה וציוד מתכלה, מעבדה בינונית בכ־₪20,000–30,000, ומערך מתקדם בכ־₪30,000–45,000, לא כולל מחשבי תלמידים, שכר/שעות הוראה, רשת ותשתיות שכבר קיימות. טווחים אלה הם תקציבי תכנון ולא הצעות מחיר.

הגורם המכריע איננו חומרה אלא כשירות המורים. בשנת ההטמעה הראשונה מומלץ מודל של מורה אלקטרוניקה מוביל + מנטור AI/Embedded Systems. משרד החינוך עצמו כבר משלב פיתוח מקצועי במהלכי ה־AI שלו; בקול הקורא הניסויי למגמת AI מתוארות סדרת פגישות מקוונות מרוכזות במהלך השנה, ובפורטל עובדי ההוראה קיים אזור ייעודי להדרכה בעידן AI. ברמה הטכנית ניתן להשלים זאת באמצעות TinyMLedu ו־Experience AI של Raspberry Pi Foundation ו־Google DeepMind. [5]

היעד האסטרטגי אינו “תלמיד שיודע להשתמש ב־AI”, אלא תלמיד המסוגל לתכנן, למדוד ולהסביר מערכת אלקטרונית אינטליגנטית. תלמיד כזה צריך לדעת מהיכן מגיעים הנתונים, מדוע המודל טועה, כמה זיכרון הוא צורך, מה זמן התגובה, מה קורה מחוץ לתנאי האימון, מה הסיכון לפרטיות, וכיצד מוכיחים שהמערכת עובדת.

הנחות התכנון בדוח: בית ספר תיכון ציבורי בישראל; כיתות י'–י"ב; גודל כיתה ותקציב לא נמסרו. לצורך דוגמאות תקציב בלבד נעשה שימוש בכיתה היפותטית של 24 תלמידים העובדים בזוגות. מחירי חומרה הם תמונת מצב מאוקטובר 2026 ועלולים להשתנות. הקצאת יחידות לימוד, סמלי שאלון ושעות מחייבות אימות נקודתי מול הפיקוח על הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים לפני שינוי פורמלי של תוכנית מאושרת.

## המצב הקיים בישראל והפער הפדגוגי

### תוכנית האלקטרוניקה הקיימת

הפורטל הרשמי של משרד החינוך להנדסת אלקטרוניקה ומחשבים בחטיבה העליונה מציג כיום תוכניות נפרדות למקצוע מוביל ולמקצוע התמחות, לצד חומרי הוראה, ספרים דיגיטליים ומאגר בחינות בגרות. עובדה זו מאפשרת עקרונית להבחין בין גרעין מקצועי מחייב לבין אזור שבו ניתן לבצע הרחבה מערכתית ופרויקטלית. [6]

הספרים הדיגיטליים הרשמיים מלמדים על טווח רחב של התמחויות: מיקרו־מעבדים ו־VHDL, אלקטרואופטיקה, בקרה ורובוטיקה, ביו־רפואה ותקשורת במערכות אלקטרוניות. מאגרי ההוראה כוללים גם תורת החשמל, מערכות ספרתיות ותרגול ברמת בחינת בגרות. [7]

בדוגמה בית־ספרית מאורט קריית ביאליק, תוכנית האלקטרוניקה כוללת חשמל ואלקטרוניקה, מעבדת פרויקטים, מערכות ספרתיות, C# ומיקרו־מחשבים. זו אינה הוכחה שכל בתי הספר מלמדים אותו תמהיל, אך היא מדגימה כיצד תוכנית קיימת כבר מחברת בין מעגלים, תכנות ומערכות משובצות. [8]

מכאן עולה, כהסקה פדגוגית, שהפער אינו בחוסר מוחלט של תשתית: חסרה בעיקר שכבת האינטליגנציה החישובית המחברת את התשתיות הקיימות.

| רכיב במגמה הקיימת | מיומנות קיימת | הרחבת AI טבעית | שינוי נדרש |
| --- | --- | --- | --- |
| חיישנים ומדידות | קריאת אותות, ADC, ניסוי | יצירת dataset, ניקוי ותיוג | קטן |
| מיקרו־מחשבים | I/O, תכנות, timing | inference מקומי, TinyML | קטן–בינוני |
| מערכות ספרתיות | לוגיקה וייצוג מידע | quantization, memory footprint | בינוני |
| בקרה ורובוטיקה | feedback, actuator | perception מבוסס ML, anomaly detection | בינוני |
| תקשורת | העברת נתונים | edge/cloud partitioning | בינוני |
| מעבדת פרויקטים | תכנון והדגמה | מערכת AI end-to-end + ניסוי | קטן |
| אלקטרואופטיקה | חישה אופטית | computer vision | בינוני |
| ביו־רפואה | אותות וחיישנים | classification של אותות; רק datasets בטוחים | בינוני–גבוה מבחינת פרטיות |

ההמלצה אינה להחליף ניתוח מעגלים, אלקטרוניקה ספרתית, תקשורת או בקרה ב־AI. להיפך: AI צריך להפוך את הנושאים הללו ליישומיים יותר. לדוגמה, במקום “ללמד CNN” כמושג מופשט, תלמיד יכול לבנות חיישן חזותי, למדוד את קצב הפריימים, לבצע quantization, לראות כיצד הדיוק משתנה ולשאול אם המערכת עדיין עומדת בדרישות בזמן אמת.

### מבנה יחידות הלימוד — נקודת זהירות

האתר הרשמי העדכני שאותר במחקר אכן מציג מבנה של מקצוע מוביל + מקצוע התמחות, אך בתוצאות הציבוריות שנגישות למנוע המחקר לא הופיעה טבלת יח"ל אחידה, עדכנית ומלאה לכל מסלולי האלקטרוניקה, סמלי השאלון וההתמחויות. לכן יהיה בלתי־אחראי לקבוע כאן ש“כל מגמת אלקטרוניקה היא X יח"ל” כאילו מדובר בתצורה ארצית אחת. [9]

לצורכי יישום יש להבחין בין שתי שאלות:

שילוב פדגוגי יכול להתבצע בתוך שעות מעבדה, פרויקטים והתמחות קיימות גם ללא שינוי מספר יחידות.

שינוי פורמלי בבגרות, למשל החלפת תכנים מחייבים או הכרה במודול AI כיחידות נוספות, מחייב אישור הפיקוח, התאמת סמלי מקצוע והערכה, ולכן צריך להיות milestone נפרד ולא תנאי לפיילוט.

במקביל, משרד החינוך כבר הקים מסגרת ניסויית ייעודית למדעי AI תחת פיקוח מדעי המחשב. במסמכי תשפ"ז אף נכתב שהמקצוע המוביל של המגמה החדשה עדיין יהיה מדעי המחשב. זה מחזק את ההמלצה לשמור על הזהות ההנדסית של מגמת האלקטרוניקה ולהימנע מכפילות עם מגמת AI התיאורטית. [10]

### הפערים המרכזיים

הפער הראשון הוא Data literacy. אלקטרוניקה מסורתית מלמדת למדוד אות; AI מחייב גם לחשוב על דגימה מייצגת, labels, class imbalance, train/validation/test, leakage ואיכות הנתונים.

השני הוא חשיבה הסתברותית. מערכת דיגיטלית מסורתית מצופה לתת תוצאה דטרמיניסטית; מסווג ML נותן הסתברות, ולכן יש ללמד confidence, false positives, false negatives וספי החלטה.

השלישי הוא משאבי מערכת. זהו דווקא יתרון של מגמת אלקטרוניקה: תלמיד חייב להבין שהמודל מתחרה על RAM, Flash, רוחב פס, latency והספק. TinyMLedu מדגיש בדיוק את החיבור בין אלגוריתם, תוכנה וחומרה, והמחקר על התוכנית מתאר פיתוח יישומים מלאים על התקנים משובצים וזולים. [11]

הרביעי הוא אימות הנדסי. “Accuracy 92%” איננו מפרט מערכת. צריך למדוד גם latency, זיכרון, שיעור טעויות בתנאים שונים, צריכת הספק, robustness והשלכות בטיחות.

החמישי הוא אתיקה ופרטיות. בישראל מדיניות ה־AI הממשלתית מדגישה חוקיות, זכויות יסוד, פרטיות, שוויון ומניעת אפליה, והרשות להגנת הפרטיות פרסמה גם הנחיות על טכנולוגיות לשיפור פרטיות במערכות AI. [12]

## מבנה תוכנית AI מומלצת לכיתות י'–י"ב

העיקרון המנחה הוא AI דרך מערכת אלקטרונית, לא AI כקורס תיאורטי נפרד.

### מודולים מומלצים

| מודול | כיתה | היקף מומלץ | תיאוריה | מעבדה מעשית | חומרה | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| נתונים מחיישנים ו־AI בסיסי | י' | 12–15 ש' | supervised learning, features, labels, train/test | סיווג תנוחות/תנועה מ־IMU | Arduino / PC | חובה |
| עיבוד אותות ל־ML | י'–י"א | 10–12 ש' | sampling, filtering, FFT, features | vibration → frequency features | Arduino + accelerometer | חובה |
| ML קלאסי | י'–י"א | 12–15 ש' | k-NN, trees, logistic regression, confusion matrix | השוואת 3 classifiers | PC/Jupyter | חובה |
| TinyML | י"א | 15–20 ש' | inference, quantization, RAM/Flash | פריסת classifier למיקרו־בקר | Nano 33 BLE Sense | חובה |
| קול ו־Keyword Spotting | י"א | 10–15 ש' | spectrogram, classification | “on/off” מקומי | מיקרופון מובנה | גבוהה |
| ראייה ממוחשבת בקצה | י"א–י"ב | 15–25 ש' | pixels, CNN concept, transfer learning | סיווג עצמים/איכות מוצר | Raspberry Pi/Jetson | גבוהה |
| Anomaly Detection | י"א–י"ב | 12–15 ש' | normal vs abnormal, thresholds | איתור חריגה ברטט מנוע | sensor + motor | גבוהה מאוד |
| AI ברובוטיקה ובקרה | י"ב | 15–25 ש' | perception-action loop | robot follows classified markers | Pi/Jetson + robot | בינונית–גבוהה |
| Robustness ו־Testing | י"ב | 8–10 ש' | distribution shift, adversarial conditions | שינוי תאורה/רעש/זווית | כל פלטפורמה | חובה |
| אתיקה, פרטיות ו־Responsible AI | י'–י"ב | 8–12 ש' מצטבר | bias, privacy, consent, provenance | model/data card לפרויקט | ללא ציוד מיוחד | חובה |
| GenAI למהנדסים | י"א–י"ב | 6–8 ש' | מגבלות LLM, verification | ביקורת קוד/דאטה־שיט שנוצרו ב־AI | PC | אופציונלי |

TinyML הוא נקודת החיבור החזקה ביותר למסלול אלקטרוניקה: יוזמת TinyMLedu מציינת במפורש שהתחום משלב machine learning, software engineering ו־embedded systems, וקבוצת TinyML4STEM פועלת לשלב אותו בהוראת STEM. [13]

### רצף מיומנויות

בסוף כיתה י' תלמיד צריך לדעת לאסוף dataset קטן, לתעד אותו, להציג נתונים, לפצל train/test ולהסביר confusion matrix.

בסוף י"א עליו לדעת לאמן מודל קטן, להמירו להרצה על התקן משובץ, למדוד latency ו־memory footprint ולבצע ניסוי שינוי־תנאים.

בסוף י"ב עליו לדעת להגדיר requirement, לבחור sensor, להצדיק model, לתכנן electronics/software interface, לבצע verification ולתעד סיכונים אתיים.

אלה צריכים להיות ה־learning outcomes המרכזיים — לא “הכיר TensorFlow” או “השתמש ב־ChatGPT”.

### פרויקטי תלמידים מומלצים

| פרויקט | שאלה הנדסית | תוצרי חובה | מדדי הצלחה |
| --- | --- | --- | --- |
| ניטור מצב מנוע | האם ניתן לזהות שינוי ברטט? | PCB/breadboard, dataset, classifier, dashboard | F1, false alarm rate, latency |
| בקר מחוות | האם IMU יכול לזהות 4 מחוות? | איסוף נתונים, model, firmware, LED/servo | confusion matrix + RAM |
| Keyword Spotting | האם המערכת מזהה 3–5 פקודות ללא ענן? | audio pipeline, inference, actuator | precision/recall + noise test |
| ממיין חזותי | האם מצלמה ממיינת 3 סוגי עצמים? | camera rig, model, motor/indicator | accuracy בתאורות שונות |
| חיישן חריגות סביבתי | האם ניתן לזהות מצב חריג ללא labels רבים? | data logger, anomaly model | false positive/day |
| “מכונה חסכונית” | איזה מודל נותן trade-off מיטבי בין דיוק להספק? | 2–3 model variants | accuracy, latency, size, energy |

פרויקט טוב אינו מסתיים בסרטון הדגמה. התלמיד נדרש להגיש repository, תרשים מערכת, dataset card, model card, test report, BOM, תוצאות מדידה, ניתוח כשל ומסמך פרטיות/אתיקה.

## חומרה, תוכנה, רכש ותקציב

### שלוש רמות מעבדה

מחירי השוק להלן הם נקודת ייחוס ל־13 באוקטובר 2026, לא מחיר מכרז. 4Project הציגה Nano 33 BLE Sense Rev2 בכ־₪221.90 כולל מע"מ, ופייטל הציגה גרסה עם headers בכ־₪245. Raspberry Pi 5 8GB הוצג ב־4Project בכ־₪784; פייטל, המגדירה עצמה כיבואנית רשמית בישראל של Raspberry Pi, מציגה גם ספק, cooler וערכות התחלה. Jetson Orin Nano Super נמצא אצל קמעונאי ישראלי בכ־₪2,189.85. [14]

| רמה | תצורת תחנה | יכולות AI | עלות תכנון לתחנה* | שימוש מומלץ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| נמוכה | Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 + breadboard + wires + LEDs/servo | IMU, קול, sensor classification, TinyML | ₪400–550 | כיתות י'–י"א, פיילוט |
| בינונית | Raspberry Pi 5 + PSU + cooling + storage + camera + sensor interface | Python ML, OpenCV, vision, networking | ₪1,200–1,600 | י"א–י"ב |
| גבוהה | Jetson Orin Nano Super + camera + NVMe + microcontroller I/O | accelerated vision, multi-model inference, robotics | ₪2,800–3,500 | פרויקטי י"ב מתקדמים |

*הערכת תכנון הכוללת אביזרים בסיסיים; אינה הצעת מחיר.

Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 מיועד גם ליישומי TinyML ומשלב חיישנים לשימושים כגון תנועה, סביבה ו־voice triggers, ולכן הוא מתאים במיוחד למעבדה שבה לא רוצים לנהל עשרות מצלמות או GPUs. [15]

Jetson Orin Nano Super הוא כבר מחשב AI מלא: NVIDIA מפרטת עד 67 INT8 TOPS, GPU Ampere עם 1,024 CUDA cores ו־32 Tensor Cores, מעבד Arm בעל שש ליבות, 8GB LPDDR5 ו־7–25W. המדריך הרשמי ממליץ על microSD של 64GB לפחות או NVMe לצורכי התקנה. [16]

### תקציב כיתה להמחשה

מאחר שלא נמסר גודל כיתה, החישוב הבא מניח 24 תלמידים / 12 זוגות ותחנת spare אחת. יש להכפיל או להקטין ליניארית לפי מספר הזוגות.

| רכיב | פיילוט נמוך | מעבדה בינונית | מעבדה מתקדמת |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 תחנות TinyML בסיסיות | ₪5,200–7,150 | ₪5,200–7,150 | ₪5,200–7,150 |
| Raspberry Pi / vision | — | ₪10,000–16,000 | ₪6,000–10,000 |
| Jetson shared | — | — | ₪12,000–18,000 |
| מצלמות, motors, sensors, storage | ₪1,500–2,500 | ₪3,000–5,000 | ₪5,000–8,000 |
| spares, cables, ESD, storage boxes | ₪1,000–2,000 | ₪1,500–2,500 | ₪2,000–3,000 |
| סה"כ חומרה משוער | ₪8k–12k | ₪20k–30k | ₪30k–45k |

המספרים אינם כוללים מחשבים אישיים. אם לבית הספר אין מחשבי מעבדה שמסוגלים להריץ Python/Jupyter, יש לתקצב זאת בנפרד. ברמה הנמוכה אין צורך ב־GPU מקומי: הגישה של TinyML תוכננה במפורש סביב חומרה זולה ונגישה ויישומים self-contained. [17]

### אסטרטגיית רכש

עדיף לרכוש פחות סוגי לוחות ויותר יחידות מאותו סוג. לכיתה שלמה הייתי בוחר Nano 33 BLE Sense Rev2 כפלטפורמת microcontroller אחידה, ומוסיף pool קטן של Raspberry Pi 5. Jetson יירכש רק כאשר קיים מורה שמסוגל לתחזק Linux/CUDA ומוגדר צורך פדגוגי אמיתי.

ספקים ישראליים שאותרו במחקר כוללים 4Project ופייטל עבור Arduino/Raspberry Pi, ו־Goldtop עבור Jetson; עצם האזכור אינו המלצה מסחרית, ובבית ספר ציבורי יש לפעול לפי נהלי הרשות/הבעלות והמכרזים הרלוונטיים. [18]

### מחסנית תוכנה מומלצת

סדר העדיפות צריך להיות:

Python + Jupyter → NumPy/Pandas/Matplotlib → scikit-learn → OpenCV → TinyML runtime → Arduino IDE/PlatformIO → Git.

Arduino מספקת סביבת IDE רשמית ללוחותיה. [19]

כלי SaaS דוגמת Edge Impulse יכולים לקצר מאוד את שלב איסוף הנתונים והפריסה, ואף משמשים בהכשרות TinyML, אך אינם צריכים להיות התלות היחידה של התוכנית: בית הספר צריך להבטיח שניתן ללמד את העקרונות גם באמצעות stack פתוח ומקומי, במיוחד כאשר מעורבים נתוני תלמידים. [20]

### קישורי איור ותצורות מעבדה

שלושת המקורות הבאים כוללים תמונות, pinouts או תצורות חומרה שימושיות להכנת מדריך מעבדה בית־ספרי:

Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 — לוח חיישנים ל־TinyML
https://docs.arduino.cc/hardware/nano-33-ble-sense-rev2/ [21]

Raspberry Pi 5 — תצורת SBC למצלמה/Edge AI
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

NVIDIA Jetson Orin Nano Super — מערכת Edge AI מתקדמת
https://www.nvidia.com/en-eu/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/nano-super-developer-kit/ [22]

תצורה טיפוסית מומלצת היא:

Sensor
  (IMU/Mic/Camera)
        │
        ▼
┌─────────────────┐
│ Data Acquisition│
│ MCU / Raspberry │
└────────┬────────┘
         │ samples
         ▼
┌─────────────────┐
│ Pre-processing  │
│ filter / FFT    │
│ normalization   │
└────────┬────────┘
         ▼
┌─────────────────┐
│ ML Inference    │
│ TinyML / Edge AI│
└────────┬────────┘
         │ confidence + class
         ▼
┌─────────────────┐
│ Decision Logic  │
└───────┬─────────┘
        ▼
 LED / Motor / Alarm / Dashboard

התרשים חשוב פדגוגית משום שהוא מדגיש שה־AI הוא רכיב בתוך מערכת, ולא המערכת כולה.

## הכשרת מורים, הערכה ומערכי שיעור

### פרופיל מורה

אין צורך שכל מורה אלקטרוניקה יהפוך ל־data scientist. בשנת ההטמעה הראשונה מומלץ להגדיר שלוש רמות כשירות:

| רמה | מיומנויות | תפקיד |
| --- | --- | --- |
| מורה אלקטרוניקה בסיסי | מיקרו־בקרים, חיישנים, תכנות בסיסי, Python בסיסי | הנחיית מעבדה |
| מוביל AI־Electronics | ML קלאסי, metrics, TinyML, Git, signal processing | בניית התוכנית והערכה |
| מנטור מתקדם | vision/deep learning, Linux/Jetson, deployment, MLOps בסיסי | פרויקטי י"ב והכשרת צוות |

הזכאות הפורמלית ללמד מקצוע/שאלון מסוים צריכה להיקבע מול משרד החינוך והפיקוח, ולא מתוך דוח זה. ההמלצה כאן היא לפרופיל מקצועי, לא תחליף לתנאי הסמכה.

### מסלולי הכשרה

| מסלול | ספק | היקף/מבנה ידוע | יתרון | מגבלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הדרכות AI של משרד החינוך | משרד החינוך | בפיילוט מגמת AI תוארו כ־6 מפגשים מקוונים מרוכזים של כשעתיים | התאמה למדיניות ישראלית | אינו מסלול Embedded AI ייעודי |
| פורטל “הדרכה בעידן AI” | משרד החינוך | משאבים מתעדכנים | עברית, הקשר בית־ספרי | עומק טכני משתנה |
| TinyMLedu | קהילה אקדמית בהובלת Harvard | קורסים וחומרי הוראה פתוחים | התאמה מצוינת לאלקטרוניקה | בעיקר אנגלית |
| Experience AI | Raspberry Pi Foundation + Google DeepMind | מערכי הוראה והכשרת מורים; משאבים חינמיים | פדגוגיה, AI safety | פחות Embedded |
| Campus IL | מערך הדיגיטל + גופים ציבוריים/אקדמיים | קורסים מקוונים | עברית ונגישות | יש לוודא בכל שנה איזה קורס AI פעיל ורלוונטי |

מקורות: משרד החינוך מפנה כיום במפורש להדרכה לשילוב AI, ו־TinyMLedu מפרסמת חומרי קורס והנחיות ליצירת קורסי TinyML. Experience AI פותחה בשיתוף Raspberry Pi Foundation ו־Google DeepMind עבור הוראת AI לצעירים. Campus IL מרכז קורסים של מוסדות אקדמיים ומשרדי ממשלה. [23]

למוביל בית־ספרי מומלץ בפועל מסלול של 30–45 שעות: כ־10 שעות foundations ו־metrics, כ־15 שעות hands-on TinyML, 8–10 שעות פיתוח יחידות הוראה והערכה, ו־4–6 שעות פרטיות/אתיקה/בטיחות. זהו היקף מומלץ בדוח, לא תקן של משרד החינוך.

### מודל הערכה

הערכה צריכה למדוד שליטה מערכתית ולא רק code output.

| רכיב | משקל מוצע |
| --- | --- |
| מעבדות קצרות + notebooks | 25% |
| מבחני מושגים וניתוח נתונים | 15% |
| portfolio ותיעוד הנדסי | 10% |
| פרויקט ביניים | 15% |
| פרויקט מסכם | 30% |
| אתיקה, פרטיות ורפלקציה | 5% |

מאגר הבחינות הרשמי של מגמת האלקטרוניקה מראה שהמקצוע כבר מחובר לתהליכי בחינה והערכה פורמליים; כל מעבר של מודל ההערכה המוצע אל רכיב בגרות צריך להתבצע בתיאום עם הפיקוח. [24]

### Rubric לפרויקט מסכם

| ממד | מתחיל | בסיסי | מיומן | מצטיין | משקל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הגדרת דרישות | “שהמערכת תעבוד” | דרישה חלקית | metrics מוגדרים | trade-offs וקריטריוני קבלה מלאים | 10% |
| איכות הנתונים | ללא תיעוד | dataset קטן/לא מאוזן | פיצול ותיעוד תקינים | bias, leakage ו־coverage מנותחים | 15% |
| מודל | שימוש black-box | מודל עובד | בחירה מנומקת והשוואה | optimization + ablation | 15% |
| אינטגרציית חומרה | demo לא יציב | sensor+model | מערכת end-to-end | תכן robust ומתועד | 20% |
| אימות | accuracy בלבד | מספר בדיקות | confusion matrix + latency | stress tests + power/RAM + failure analysis | 20% |
| פרטיות/אתיקה | לא נידון | אזכור כללי | סיכונים ומיתון | privacy-by-design + bias analysis | 10% |
| תיעוד והצגה | חלקי | ניתן לשחזור חלקית | BOM, diagrams, repo | reproducible engineering package | 10% |

### מערך שיעור לדוגמה — “האם המיקרו־בקר מזהה מחווה?”

משך: 2–3 שעות.
כיתה: י'.
מטרה: להפוך אות IMU לבעיה של סיווג.

התלמידים מגדירים שלוש מחוות, אוספים 20–30 דוגמאות לכל מחווה, מציגים accelerometer traces, מחליטים כיצד לחלק את המדגם, מאמנים classifier קטן ובוחנים confusion matrix. לאחר מכן המודל מפעיל שלוש נוריות שונות.

תוצרי השיעור הם CSV או dataset מסודר, notebook קצר, confusion matrix, firmware ו־פסקה המנתחת לפחות כשל אחד. הציון אינו תלוי רק בדיוק: תלמיד שמסביר היטב מדוע נתוני האימון שלו גרועים יכול לקבל הישג גבוה גם אם המודל שלו פחות מדויק.

### מערך שיעור לדוגמה — “מודל קטן או מודל מדויק?”

משך: 3 שעות.
כיתה: י"א.

כל זוג מקבל שני מודלים לאותה משימה. עליו למדוד accuracy, גודל binary/model, RAM משוער וזמן inference. לאחר מכן הוא כותב design decision: איזה מודל עדיף למערכת עם סוללה ותגובה מתחת ל־100ms?

השיעור מלמד שהנדסת AI עוסקת ב־trade-offs, עיקרון מרכזי במיוחד ב־TinyML שבו משאבי המכשיר מוגבלים. [25]

### מערך שיעור לדוגמה — “מודל שעובד במעבדה ונכשל בעולם”

משך: 2 שעות.
כיתה: י"ב.

התלמידים בונים baseline, ואז המורה משנה תאורה, זווית, רעש או מרחק. עליהם למדוד performance degradation, לזהות distribution shift ולהציע mitigation: data augmentation, שינוי sensor, סף confidence או fallback rule.

התוצר הוא test report ולא רק קוד. בכך התלמיד מתרגל אחריות הנדסית ולא “AI demo”.

## סילבוס סמסטריאלי ושנתי

### קורס סמסטריאלי

הנחת תכנון: 16 שבועות, כ־3 שעות שבועיות, כ־48 שעות. הוא מתאים לפיילוט או למודול בתוך התמחות קיימת.

| שבוע | נושא | מעבדה/תוצר |
| --- | --- | --- |
| 1 | מהו Embedded AI; sensor→data→model→actuator | פירוק מערכת חכמה קיימת לבלוקים |
| 2 | Python/Notebook refresher | קריאה וגרף של CSV מחיישן |
| 3 | Sampling, noise, normalization | דגימת IMU והשוואת קצבי דגימה |
| 4 | Features ו־labels | feature table לתנועה |
| 5 | Classification בסיסי | k-NN / tree |
| 6 | train/test, leakage | ניסוי “פיצול גרוע מול נכון” |
| 7 | confusion matrix, precision/recall | ניתוח שגיאות |
| 8 | signal processing | filter + FFT לרטט |
| 9 | TinyML pipeline | מודל ראשון למיקרו־בקר |
| 10 | quantization/resources | השוואת גודל וזמן inference |
| 11 | audio או IMU application | keyword/gesture prototype |
| 12 | robustness | רעש/שינוי תנאים |
| 13 | privacy, bias, safety | data/model card |
| 14 | פרויקט — design review | requirement + block diagram |
| 15 | integration/testing | מערכת מלאה |
| 16 | demo, oral defense | הצגה + test report |

### קורס שנתי

הנחת תכנון: 32 שבועות, כ־3 שעות בשבוע, כ־96 שעות. מתווה זה מתאים יותר להתמחות י"א–י"ב או לבסיס לפרויקט גמר.

| שבוע | נושא | פעילות מעבדה |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI בתוך מערכת אלקטרונית | ניתוח architecture |
| 2 | יסודות Python לנתונים | notebook |
| 3 | NumPy וגרפים | sensor visualization |
| 4 | acquisition ו־sampling | IMU/logger |
| 5 | רעש וסינון | moving average/filter |
| 6 | feature engineering | time-domain features |
| 7 | FFT | vibration spectrum |
| 8 | labels ו־dataset design | פרוטוקול איסוף |
| 9 | supervised learning | classifier ראשון |
| 10 | trees / k-NN / logistic model | benchmark |
| 11 | train/validation/test | leakage challenge |
| 12 | metrics | confusion matrix |
| 13 | class imbalance | threshold analysis |
| 14 | project mini-1 | sensor classifier |
| 15 | code review | reproducibility |
| 16 | הערכת ביניים | oral + lab practical |
| 17 | TinyML architecture | memory map |
| 18 | model conversion | deployment |
| 19 | quantization | FP vs INT |
| 20 | latency profiling | timing measurement |
| 21 | RAM/Flash optimization | model-size challenge |
| 22 | audio signal basics | waveform/spectrogram |
| 23 | keyword spotting | local voice command |
| 24 | vision basics | camera capture/classification |
| 25 | Edge vision | Raspberry Pi/Jetson |
| 26 | anomaly detection | vibration anomaly |
| 27 | AI + control | sensor→decision→actuator |
| 28 | robustness | lighting/noise/position tests |
| 29 | privacy, fairness, cybersecurity | threat/data review |
| 30 | final project integration | design verification |
| 31 | acceptance testing | formal test protocol |
| 32 | presentation and defense | demo + portfolio |

בקורס שנתי עדיף לא ללמד deep-learning mathematics לעומק על חשבון המעבדה. רשתות נוירונים צריכות להילמד ברמה שמאפשרת לתלמיד להבין layers, training, overfitting ו־inference, בעוד שהערך הייחודי של מגמת האלקטרוניקה הוא יכולת הפריסה והמדידה הפיזית.

## בטיחות, פרטיות, אתיקה ומקרי בוחן

### בטיחות פיזית וסייבר

במעבדת AI־אלקטרוניקה לבני נוער מומלץ לקבוע ברירת מחדל של מערכות מתח נמוך מסוג USB/5V/3.3V בפרויקטי AI. חיבור לרשת החשמל, סוללות בעלות צפיפות אנרגיה גבוהה או מנועים גדולים אינו נחוץ ללימוד ML ויש להשאירו לנוהלי המעבדה הרגילים ובהשגחה מתאימה.

מנועים וסרווים צריכים ספק נפרד כאשר נדרש, protection מתאים ומגבלות מכניות. רובוט אינו רשאי לבצע תנועה מסוכנת על סמך prediction בלבד; יש לשלב physical stop ו־software bounds.

ברשת יש לבודד ככל האפשר ציוד IoT/מעבדה, לא להשתמש בסיסמאות ברירת מחדל, לעדכן firmware ולהימנע מחשיפת dashboards או SSH לאינטרנט ללא צורך.

### פרטיות תלמידים

מיקרופון ומצלמה הם חיישנים פדגוגיים וגם מנגנוני איסוף מידע אישי. המדיניות הממשלתית הישראלית ל־AI מדגישה שמירה על פרטיות, זכויות יסוד, שוויון ומניעת אפליה, והרשות להגנת הפרטיות מדגישה כי מערכות AI עשויות לעבד כמויות גדולות של מידע אישי ומקדמת טכנולוגיות לשיפור פרטיות. [12]

לכן ברירת המחדל הבית־ספרית צריכה להיות:

אין להעלות קול, פנים, שמות, מזהים או מידע התנהגותי של תלמידים לשירות AI ענני ללא בסיס ארגוני ברור ואישור מתאים.

יש להעדיף datasets ציבוריים, נתוני חיישנים לא מזהים, תמונות של עצמים ולא בני אדם, או נתונים שנוצרים בתוך המעבדה ונמחקים בסיום המשימה.

כאשר בכל זאת נאסף מידע מאנשים, יש לתעד מטרה, מינימיזציה, מי ניגש, היכן נשמר, מתי נמחק והאם הוא יוצא מחוץ לבית הספר. מדיניות ראמ"ה עצמה כוללת קווים מנחים ייעודיים לשמירה על פרטיות בתהליכי הערכה, דבר שמחזק את הצורך להתייחס לפרטיות גם בשלב ההערכה ולא רק באימון המודל. [26]

אין להשתמש בפרויקטי תלמידים לזיהוי פנים, “זיהוי רגש”, דירוג תלמידים או מערכות surveillance. מעבר לשאלות משפטיות, אלה אינם נחוצים כדי ללמד את המטרות ההנדסיות.

### עקרונות Responsible AI שצריכים להפוך לחלק מהציון

כל פרויקט צריך לענות על שש שאלות:

מה מקור הנתונים? מי אינו מיוצג בהם? מהי העלות של false positive ושל false negative? מתי המודל צריך לומר “לא יודע”? אילו נתונים יוצאים מהמכשיר? ומה קורה כאשר המודל נכשל?

כך אתיקה הופכת מ"שיעור ערכים בסוף השנה" לדרישת design.

### מקרי בוחן ישראליים

בליך, רמת גן — מגמת מדעני AI. בית הספר מפרסם מסלול AI בן ארבע שנים ובהיקף 5 יחידות בגרות, הכולל Python, למידת מכונה, רשתות נוירונים, סיווג, clustering, NLP, ראייה ממוחשבת, אלגברה לינארית, סטטיסטיקה ופרויקטים עצמאיים; בכיתה ט' כבר נלמדים Python, יסודות AI והיבטים חברתיים ואתיים. זה מוכיח שמסגרת תיכונית ישראלית מסוגלת ללמד AI ברמה עמוקה ורב־שנתית. עם זאת, זהו מסלול AI, לא תיעוד של AI בתוך מגמת אלקטרוניקה. [27]

המהלך הארצי למגמת מדעי AI. משרד החינוך מקים מגמה ניסויית ייעודית בהובלת פיקוח מדעי המחשב/AI. זו אינדיקציה חזקה שהנושא כבר נמצא בתהליך institutionalization, ולכן מגמת אלקטרוניקה אינה צריכה לבנות סטנדרט מקביל ללא תיאום. [10]

אורט קריית ביאליק — בסיס אלקטרוני מתאים. המסלול שפורסם כולל מיקרו־מחשבים, C#, מערכות ספרתיות ומעבדת פרויקטים. הוא מדגים עד כמה קטנה יכולה להיות “הקפיצה” הנדרשת אל TinyML מבחינת תשתית דיסציפלינרית. [8]

ממצא מחקר חשוב: במסגרת המקורות הפומביים שאותרו, לא נמצא מקור ראשוני מספק המתעד בית ספר ציבורי בישראל שבו Embedded AI/TinyML כבר הוטמע פורמלית בתוך סילבוס הבגרות של מגמת אלקטרוניקה. לכן אין לטעון שיש כיום “מודל ישראלי מוכח” כזה. יש בישראל מצד אחד תוכנית אלקטרוניקה בשלה, ומצד שני תוכניות AI מתפתחות — והחיבור ביניהן הוא בדיוק חלון ההזדמנות.

### מקרי בוחן בינלאומיים

TinyMLedu / Harvard-led initiative הוא המודל הקרוב ביותר לצורך הישראלי. המיזם מספק חומרי הוראה וקורסים, ומתאר TinyML כאמצעי להוראת ML יחד עם embedded systems. המחקר על הקורס מציין שימוש בחומרה נגישה וזולה, איסוף נתונים, datasets, אלגוריתמים, אתיקה ופריסה על microcontrollers. [28]

TinyML4K12 מתמקד במפורש בהרחבת Embedded ML לבתי ספר ובבניית pipeline end-to-end המותאם לילדים ובני נוער, תוך שילוב physical computing. זהו מקור חשוב במיוחד עבור מעצבי תוכנית ולא רק עבור מהנדסים. [29]

Experience AI, שפותחה על ידי Raspberry Pi Foundation ו־Google DeepMind, מציעה מערכי שיעור, מצגות, דפי עבודה, סרטונים ופעילויות לבני נוער. היא אינה תוכנית אלקטרוניקה, אך היא מודל חזק להוראת AI בגיל חטיבת ביניים/תיכון ול־AI safety. [30]

המסקנה היא שכדאי לשלב בין שני מודלים: הפדגוגיה הנגישה של Experience AI עם ה־hardware-to-model pipeline של TinyMLedu.

## מפת הטמעה, אבני דרך ומשאבים

### לוח זמנים מומלץ

בהינתן שהיום 13 באוקטובר 2026, פתיחה מלאה מיידית בשנת תשפ"ז תהיה מהלך אגרסיבי מדי לבית ספר שאין לו צוות מוכשר וציוד. מסלול שמרני ואיכותי יותר הוא פיילוט בסמסטר ב' תשפ"ז והפעלה שנתית מלאה בספטמבר 2027.

### Milestones ניהוליים

| מועד | אבן דרך | קריטריון מעבר |
| --- | --- | --- |
| דצמבר 2026 | curriculum mapping | זוהו 48+ שעות שניתן לשלב ללא פגיעה בליבה |
| ינואר 2027 | teacher readiness | לפחות מורה אחד השלים prototype end-to-end |
| פברואר 2027 | lab readiness | 90% מהתחנות מצליחות לאסוף ולשדר נתונים |
| אפריל 2027 | first ML deployment | כל זוג פרס מודל על hardware |
| יוני 2027 | pilot review | ≥80% מסיימים project + test report |
| אוגוסט 2027 | scale decision | תקציב, פרטיות וסילבוס מאושרים |
| יוני 2028 | full evaluation | portfolio, rubric ונתוני הישגים מאפשרים השוואה |
| קיץ 2028 | institutionalization | החלטה אם להרחיב, לשנות התמחות או לבקש הכרה פורמלית |

### KPI שכדאי למדוד

אין להסתפק בשביעות רצון. יש למדוד את שיעור התלמידים שמסוגלים להציג confusion matrix נכון; להסביר overfitting; לפרוס inference על hardware; למדוד latency; לזהות לפחות שני סיכוני privacy/bias; ולהגן בעל־פה על החלטות התכנון שלהם.

ברמת התפעול יש למדוד גם זמן troubleshooting למעבדה, שיעור ציוד לא תקין, עלות consumables, שעות התמיכה למורה והפער בין תלמידים בעלי ניסיון קודם לבין חסרי ניסיון.

### אומדן עלות רב־שלבי

| שלב | חומרה | הכשרת צוות/תמיכה | תקציב תכנון כולל** |
| --- | --- | --- | --- |
| פיילוט 2026/27 | ₪8k–12k | ₪0–10k | ₪8k–22k |
| הרחבה שנתית | תוספת ₪10k–18k | ₪5k–15k | ₪15k–33k נוספים |
| מעבדה מתקדמת | תוספת ₪10k–20k | ₪5k–15k | ₪15k–35k נוספים |

הטווחים בעמודת התמיכה הם הקצאת תקציב ניהולית, לא מחירון ספק ולא אומדן שכר רשמי. אין הם כוללים שכר מורים רגיל, גמולים, מחשבים חדשים או עבודות תשתית.

במילים אחרות, לבית ספר שכבר מחזיק מעבדת מחשבים ואלקטרוניקה, אפשר להגיע למסלול משמעותי בלי השקעת מאות אלפי שקלים. הרכש צריך לבוא אחרי הכשרת המורה, לא לפניה.

### סדר עדיפויות למשאבים פתוחים

עדיפות ראשונה — מקורות ישראליים רשמיים

פורטל הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים — משרד החינוך צריך להיות מקור האמת להתאמה לתוכנית, חומרי לימוד והערכה. הוא כולל מסלולי תוכנית, ספרים ומאגרי בחינות. [31]

קול קורא ומסמכי מגמת מדעי הבינה המלאכותית — משרד החינוך הם מקור חשוב ליישור קו עם מה שמשרד החינוך מגדיר כ־AI תיכוני. [10]

הדרכה בעידן AI — פורטל עובדי הוראה מתאימה להיבטים פדגוגיים ולשימוש מושכל בכלים. [32]

Campus IL הוא מקור משלים להכשרות מקוונות בעברית; יש לבדוק את הקטלוג העדכני בכל שנת לימודים. [33]

ראמ"ה — מדיניות וקווים מנחים, ובפרט פרטיות והערכה, צריכה לשמש בסיס לעיצוב כלי הערכה בית־ספריים. [26]

עדיפות שנייה — Embedded AI / TinyML באנגלית

TinyMLedu
https://tinymlx.github.io/
מספקת קורסים, חומרי הוראה, קהילה ומתודולוגיה שמחברת ML למיקרו־בקרים. [34]

TinyML4K12
https://tinymlx.github.io/4K12
רלוונטית במיוחד להתאמה לחינוך בית־ספרי. [35]

Experience AI
https://experience-ai.org/en/
מתאימה ליסודות, safety, worksheets ו־teacher-facing pedagogy. [36]

Arduino Documentation
מתאימה לשכבת microcontroller/TinyML, כאשר Nano 33 BLE Sense Rev2 הוא מועמד חזק לפלטפורמה אחידה. [21]

NVIDIA Jetson Documentation
לפרויקטי י"ב מתקדמים בלבד; המערכת חזקה משמעותית ממיקרו־בקר ונועדה ל־edge AI עתיר חישוב. [16]

### Datasets לפי סדר עדיפות

העדיפות הראשונה היא dataset שהתלמידים אוספים מחיישן שאינו מזהה אדם: רטט מנוע, טמפרטורה, אור, מרחק, מחוות IMU או אות ממערכת אלקטרונית. בכך התלמיד לומד data engineering והסיכון לפרטיות נמוך.

ל־keyword spotting ניתן להשתמש ב־Speech Commands, dataset של מילות פקודה קצרות שנועד לאימון והערכה של מערכות keyword spotting. [37]

לפעילויות motion classification ניתן להשתמש ב־UCI Human Activity Recognition כ־dataset reference, אך עדיף שהתלמידים יבנו גרסה זעירה בעצמם כדי לחבר בין sensor physics לבין ML.

לראייה ממוחשבת בכיתה מומלץ להשתמש ב־CIFAR-10 לצורכי יסודות או לבנות dataset של עצמים דוממים בכיתה, ולא של פני תלמידים.

עבור עברית ניתן לשקול מאגרי speech פתוחים כגון Common Voice כאשר הגרסה והרישיון המתאימים זמינים, אך חובה לבדוק לפני כל שנת לימודים את תנאי הרישיון והאם החומר מתאים לקטינים ולשימוש בית־ספרי.

### החלטת הנהלה מומלצת

המהלך בעל הסיכון הנמוך והתועלת הגבוהה ביותר הוא לאשר כעת פיילוט Embedded AI בן סמסטר אחד, עם שלושה תנאים מקדימים: מורה אלקטרוניקה אחד שעובר הכשרה מעשית, 10–13 ערכות TinyML לכל היותר, ומדיניות מפורשת של local-first/no-identifiable-student-data.

בסיום הפיילוט, ההחלטה על הרחבה צריכה להתבסס על artifacts אמיתיים של תלמידים ועל מדדי כשירות — לא על מספר “כלי AI” שנעשה בהם שימוש.

הכיוון האסטרטגי הנכון למגמת אלקטרוניקה בישראל הוא אפוא לא עוד קורס על AI, אלא מעבר מאלקטרוניקה מתוכנתת לאלקטרוניקה לומדת: מערכות שבהן התלמיד עדיין נדרש להבין מתח, אות, חיישן, תזמון, זיכרון ובקרה — אך נוסף לכך הוא מבין נתונים, אי־ודאות, inference והאחריות הכרוכה בהחלטה אלגוריתמית. המבנה הקיים של משרד החינוך, התפתחות מגמת מדעי ה־AI, הזמינות של פלטפורמות TinyML זולות והניסיון הבינלאומי יוצרים חלון מעשי להתחיל במהלך כזה כבר בשנת הלימודים 2026/27 ולהגיע להפעלה בשלה בשנת 2027/28. [38]

[1] [6] [9] [31] הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים | חטיבה עליונה - מרחב פדגוגי - משרד החינוך

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/electronics-computer-engineering/high-school/?utm_source=chatgpt.com

[2] [5] [10] קול קורא לפתיחת מגמת מדעי הבינה המלאכותית

https://edu-tech.education.gov.il/taknot/kol-kore/artificial-intelligence-science-major/?utm_source=chatgpt.com

[3] [17] Widening Access to Applied Machine Learning with TinyML

https://arxiv.org/abs/2106.04008?utm_source=chatgpt.com

[4] [15] [21] Arduino Hardware: Official Boards & Modules

https://www.arduino.cc/hardware?utm_source=chatgpt.com

[7] ספרים דיגיטליים | חטיבה עליונה - מרחב פדגוגי - משרד החינוך

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/electronics-computer-engineering/high-school/pedagogy/digital-books/?utm_source=chatgpt.com

[8] הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים - בהתמחות מערכות תקשורת

https://bialik.ort.org.il/%F3%A0%84%8F%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D/?utm_source=chatgpt.com

[11] [13] Build and Teach your own TinyML Course

https://tinymlx.github.io/teach/?utm_source=chatgpt.com

[12] עקרונות, מדיניות, רגולציה ואתיקה בתחום הבינה המלאכותית 2023

https://www.gov.il/he/pages/ai_23?utm_source=chatgpt.com

[14] [18] כרטיס פיתוח Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 ללא מחברים

https://www.4project.co.il/product/arduino-nano-33-ble-sense-rev2-no-headers?srsltid=AU7gw4VaWeKaG414rYpWGKBX3WnYkfGbwwIjP8_8LIg5qO-zkmnoIaup&utm_source=chatgpt.com

[16] [22] Jetson Orin Nano Super Developer Kit

https://www.nvidia.com/en-eu/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/nano-super-developer-kit/?utm_source=chatgpt.com

[19] Bring Your Projects to Life with Arduino Software

https://www.arduino.cc/en/software?utm_source=chatgpt.com

[20] CReating Effective STem Learning EXperiences ...

https://tinymlx.github.io/CRESTLEX3_Flyer/?utm_source=chatgpt.com

[23] [32] הדרכה בעידן הבינה המלאכותית - פורטל עובדי הוראה

https://poh.education.gov.il/professional-development/optimal-guide/training-era-ai/?utm_source=chatgpt.com

[24] מאגר בחינות בגרות | חטיבה עליונה - מרחב פדגוגי

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/electronics-computer-engineering/high-school/pedagogy/matriculation-exam-database/?utm_source=chatgpt.com

[25] Widening Access to Applied Machine Learning With TinyML

https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/0gbwdele?utm_source=chatgpt.com

[26] מדיניות הרשות

https://rama.edu.gov.il/policy?utm_source=chatgpt.com

[27] התיכון העירוני ע"ש בליך – מגמת מדעני AI

https://blich.tik-tak.net/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%A0%D7%99-ai/

[28] [34] Welcome to the Tiny Machine Learning Open Education ...

https://tinymlx.github.io/?utm_source=chatgpt.com

[29] [35] TinyML4K12

https://tinymlx.github.io/4K12?utm_source=chatgpt.com

[30] [36] Experience AI

https://experience-ai.org/en/?utm_source=chatgpt.com

[33] קמפוס IL: קורסים, השתלמויות ומגוון מסלולי לימוד אונליין בחינם

https://campus.gov.il/?utm_source=chatgpt.com

[37] Revision History for Speech Commands: A Dataset for...

https://openreview.net/revisions?id=ToFokWcYgD&utm_source=chatgpt.com

[38] הפדגוגיה של הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים | חטיבה עליונה - מרחב פדגוגי

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/electronics-computer-engineering/high-school/pedagogy/?utm_source=chatgpt.com